Příloha č. 1

Specifikace poptávky opravy havarijního stavu podhledů

na objektu MŠ Konopiska 6, 642 00 Brno k nacenění

Veškerá realizace bude probíhat za plného provozu MŠ s předpokladem osobní přítomnosti dětí a zaměstnanců mateřské školy.

- Demontáže:

- stávající popraskané desky odstranit,

- zkontrolovat stav nosného roštu, jeho rovinnost, pevnost, kotvení k okapu střechy, případně opravit a doplnit prvky roštu,

- zkontrolovat stav sítěk proti hmyzu, případně je také při značné degradaci, korozi, špatného kotvení odstranit – bude se řešit přímo na stavbě po kontrole,

- demontáž provádět z plošiny s minimálním záborem ostatních ploch,

- likvidace demontovaných prvků ihned po demontáži bez ponechání na pozemku,

- zajištění bezpečnosti při demontážích – ochranný prostor, ochrana osob proti zasažení případně uvolněným panelem.

- Požadavky na nový podhled:

- hliníkový kompozitní panel minimální tl. 3 mm,

- spoje panelů provádět jako dilatační s podložením stejným materiálem

a s oválnými otvory ve spojích,

- barva panelů a spojovacího materiálů bude potvrzena investorem

před podpisem smlouvy,

- podhled bude kotven řádně k okapu tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při zatížení větrem a nebyly zde netěsnosti pro vniknutí kun apod.,

- pod čarou nacenit nerez plech proti hmyzu - tl.  plechu min. 1,5 mm

otvory průměr do 2 mm.

- Při realizaci se nesmí poškodit stávající plochy, trávník, stávající betonová dlažba, fasáda objektu, okna, apod.

- Záruka na kvalitu provedeného podhledu min. 5 let.

- Termín provedení – duben, květen 2021

- Reference podobné realizace minimálně 3.

- Hodnotící kritéria:

  - Celková cena zakázky (podle pořadí 80 %, 75 %, 70 %, …).

  - Lhůta realizace (podle rychlosti 10 %, 8 %, 6 %, …).

  - Referenční realizace v požadovaném množství (ano 10 %, ne 0%).